| - PIANO DI MANUTENZIONE - PAB |  |  |  |  | - INSTANDHALTUNGSPLAN - PAB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PONTE n° 49/6 al km 39+560 della SP44 |  |  |  |  | - BRÜCKE Nr. 49/6 bei km 39+560 auf der LS44 |  |  |  |  |
| - Prospetto frontale/Frontansicht |  |  |  |  | - Prospetto laterale/Seitenansicht |  |  |  |  |
| Vista intradosso/ Tragwerk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Eventuale ulteriore foto di un dettaglio: - marciapiede - parapetto - giunto - altro Eventuelle Detailfotos: - Gehsteig - Brückengeländer - Fahrbahnübergänge - Andere Details |  |  |  |  |
| Il presente piano di manutenzione, fornito bilingue e consegnato in una copia cartacea ed una su CD, è costituito dalle seguenti 3 parti: |  |  |  |  | Der vorliegende Instandhaltungsplan, der in deutscher und italienischer Sprache sowohl in gedruckter Form als auch auf CD ausgehändigt wird, gliedert sich in drei Teile: |  |  |  |  |
| - Manuale d’uso - Manuale di manutenzione - Programma della manutenzione |  |  |  |  | - Gebrauchsanleitung - Instandhaltungshandbuch - Instandhaltungsprogramm |  |  |  |  |
| Si dichiara: |  |  |  |  | Die Unterfertigten erklären, dass: |  |  |  |  |
| - il presente piano di manutenzione viene ottenuto a seguito della compilazione del piano standard (Rev.3) fornito dall’amministrazione, che di conseguenza viene accettato; |  |  |  |  | - der vorliegende Instandhaltungsplan nach den Vorgaben des Standard-Instandhaltungsplans (Rev.3) des Straßendienstes erstellt wurde, mit welchen die Unterfertigten sich somit einverstanden erklären. |  |  |  |  |
| - il presente piano, rispetto a quello standard fornito dall’amministrazione, non contiene particolari prescrizioni per quanto riguarda la manutenzione, se non quelle qui di seguito riportate: |  |  |  |  | - der vorliegende Plan keine weiteren, über den Standard-Plan des Straßendienstes hinausgehenden Vorschriften zur Instandhaltung enthält, mit Ausnahme der folgenden: |  |  |  |  |
| a) …… b) …… |  |  |  |  | a) …… b) …… |  |  |  |  |
| Bolzano/Bozen, ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il progettista/ Der Planer |  |  |  | Il Direttore dei Lavori/ Der Bauleiter |  |  |  | Il Collaudatore/ Der Abnahmeprüfer |  |
| 1 - MANUALE D’USO |  |  |  |  |  | 1 - GEBRAUCHSANLEITUNG |  |  |  |
| Comune: Provincia: Committente: Denominazione: Altitudine: Anno intervento: Anno costruzione: |  | Fortezza Bolzano P.A.B. - Rip.10 Ponte sul torrente Talvera 758 msm 2006 anni ’60 (se completamente rifatto = anno intervento) |  |  |  | Gemeinde: Provinz: Auftraggeber: Beschreibung: Meereshöhe: Sanierung im Jahr: Baujahr: |  |  | Franzensfeste Bozen P.A.B. - Rip.10 Brücke über die Talfer 758m 2006 60’ Jahre (bei Neubau das entsprechende Jahr angeben) |
| - DISEGNI SCHEMATICI |  |  |  |  |  | REGELZEICHNUNGEN Längsschnitt |  |  |  |
| Sezione tipo trasversale/ Querschnitt |  |  |  |  |  | Planimetria/ Draufsicht |  |  |  |
| Sezione tipo longitudinale/ Längsschnitt |  |  |  |  |  | Eventuale ulteriore disegno/ Eventuelle weitere Zeichnungen |  |  |  |
| - SCHEMA STATICO (indicare con una x) |  |  |  |  |  | - STATISCHES SYSTEM (Zutreffendes ankreuzen) |  |  |  |
| - Trave appoggiata |  |  |  |  |  | - Einfacher Balken |  |  |  |
| - Trave continua |  |  |  |  |  | - Durchlaufträger |  |  |  |
| - Telaio aperto |  |  |  |  |  | - Rahmenbrücke |  |  |  |
| - Scatolare |  |  |  |  |  | - Geschlossener Rahmen |  |  |  |
| - Mensola |  |  |  |  |  | - Kragplatte |  |  |  |
| - Arco in c.a. o cls, con soprastante riempimento |  |  |  |  |  | - Aufgefüllter Bogen aus Beton oder Stahlbeton |  |  |  |
| - Arco a via superiore in c.a. con setti |  |  |  |  |  | - Stahlbetonbogen mit obenliegender Fahrbahn und Stehern |  |  |  |
| - Arco a via inferiore in c.a. con tiranti |  |  |  |  |  | - Stahlbetonbogen mit untenliegender Fahrbahn und Hängern |  |  |  |
| - Altro: ………………… |  |  |  |  |  | - Andere: ………………… |  |  |  |
| - CARATTERISTICHE GEOMETRICHE |  |  |  |  |  | - ABMESSUNGEN |  |  |  |
| Sezione tipo: | 7A |  |  |  |  |  |  |  | Regelquerschnitt: |
| Luce massima di calcolo (*): | 9,00m |  |  |  |  |  |  |  | Maximale Stützweite (*): |
| Numero di campate: | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Anzahl der Felder: |
| Lunghezza ponte (somma di campate) | 15,00m |  |  |  |  |  |  |  | Länge der Brücke (Summe der Felden): |
| Lunghezza totale manufatto (compresi muri andatori): | 15,00m |  |  |  |  |  |  |  | Gesamte Länge (einschließlich Flügelmauern): |
| Larghezza totale impalcato: | 9.50m |  |  |  |  |  |  |  | Tragwerksbreite: |
| Larghezza piano viabile (fili interni barriere): | 8,00m |  |  |  |  |  |  |  | Fahrbahnbreite (zwischen den Leitplanken gemessen): |
| Presenza di marciapiede servizio: | NO/NEIN |  |  |  |  |  |  |  | begehbarer Randbalken: |
| Presenza di marciapiede pedonale : | NO/NEIN |  |  |  |  |  |  |  | Gehsteig : |
| Ponte in rettilineo o in curva: | rettilineo/gerade |  |  |  |  |  |  |  | Straßenverlauf: gerade oder gekrümmt |
| Pendenza longitudinale: | 6% |  |  |  |  |  |  |  | Längsgefälle: |
| Pendenza trasversale: | 6% |  |  |  |  |  |  |  | Quersgefälle: |
| Asse ponte/spalle perpendicolare o obliquo: | obliquo/schief |  |  |  |  |  |  |  | Kreuzungswinkel: gerade oder schief: |
| Altezza massima elevazioni: | 4m |  |  |  |  |  |  |  | Lichte Höhe: |
| Spessore pacchetto asfalto: | (6+3)cm |  |  |  |  |  |  |  | Stärke des Fahrbahnbelags: |
| (*) travi = asse appoggio-appoggio telaio e scatolare = fili interni spalle + 0,5m mensola = filo muro-filo esterno struttura archi = corda sottesa |  |  |  |  |  | (*) Balken = Strecke zwischen den Auflagerpunkten Rahmen/geschlossener Rahmen: lichte Weite + 0,5m Kragplatte: Länge des Kragarms Bogen: Länge der Sehne |  |  |  |
| - TIPOLOGIA IMPALCATO (indicare con una o più x) |  |  |  |  |  | - TYPOLOGIE DES TRAGWERKS (Zutreffendes ankreuzen) |  |  |  |
| - Solettone in c.a. gettato in opera |  |  |  |  |  | - Vollplatte aus Ortbeton |  |  |  |
| - Travi e traversi in c.a. e soletta in c.a. gettato in opera |  |  |  |  |  | - Trägerrost und Platte aus Stahlbeton |  |  |  |
| - Solettone con travetti in c.a.p. accostati e getto integrativo in opera |  |  |  |  |  | - Schalung aus vorgefertigten Spannbetonplatten und Platte aus Ortbeton |  |  |  |
| - Solettone con lastre in c.a.p. accostate e getto integrativo in opera |  |  |  |  |  | - Spannbetonträger und Platte aus Ortbeton |  |  |  |
| - Solettone con travi in c.a.p. accostate e getto integrativo in opera |  |  |  |  |  | - Spannbetonträger, Querträger und Platte aus Ortbeton |  |  |  |
| - Altro: ……………….. |  |  |  |  |  | - Andere: ……………….. |  |  |  |
| - TIPOLOGIA PILE E SPALLE (indicare con una o più x) |  |  |  |  |  | - TYPOLOGIE DER PFEILER UND WIDERLAGER (Zutreffendes ankreuzen) |  |  |  |
| - Muratura in c.a. |  |  |  |  |  | - Stahlbeton |  |  |  |
| - Muratura in c.a. con rivestimento in pietra |  |  |  |  |  | - Stahlbeton und Verkleidung mit Naturstein |  |  |  |
| - Altro: ……………… |  |  |  |  |  | - Andere: ……………….. |  |  |  |
| - TIPOLOGIA FONDAZIONI (indicare con una x) |  |  |  |  |  | - GRÜNDUNGEN (Zutreffendes ankreuzen) |  |  |  |
| - Dirette |  |  |  |  |  | - Flachgründung |  |  |  |
| - Su pali |  |  |  |  |  | - Tiefgründung |  |  |  |
| - Altro: ……………….. |  |  |  |  |  | - Andere: ……………….. |  |  |  |
| - TIPOLOGIA BARRIERE STRADALI e PARAPETTI |  |  |  |  |  | - LEITPLANKEN UND BRÜCKENGELÄNDER |  |  |  |
| - Classe contenimento …... tipo …..., fornitore ditta xxx s.r.l. - Progetto installazione (DM223 ’92) |  |  |  |  |  | - RÜCKHALTEKLASSE .. …..., Hersteller xxx G.m.b.H. - Installationsprojekt (DM223 ’92) |  |  |  |
| - SMALTIMENTO ACQUE |  |  |  |  |  | - BRÜCKENENTWÄSSERUNG |  |  |  |
| Sono presenti 2 pozzetti di classe … fuori riga bianca, con scarichi verticali |  |  |  |  |  | 2 Abläufe der Klasse …. außerhalb der Fahrbahn, vertikale Entwässerungsrohre |  |  |  |
| - TIPOLOGIA GIUNTI |  |  |  |  |  | - FAHRBAHNÜBERGÄNGE |  |  |  |
| Sottopavimentazione tipo Ditta xx modello gh44jj |  |  |  |  |  | Unterflurfuge Typ (Firma, Modell) |  |  |  |
| - TIPOLOGIA IMPERMEABILIZZAZIONE |  |  |  |  |  | - BRÜCKENABDICHTUNG |  |  |  |
| Malta polimerica metacrilica sulla soletta e poliuretanica sui banchettoni |  |  |  |  |  | Polymerbeton (auf der Platte PMMA, auf dem Randbalken Polyurethan) |  |  |  |
| - TIPOLOGIA APPOGGI |  |  |  |  |  | - BRÜCKENLAGER |  |  |  |
| Striscia di neoprene |  |  |  |  |  | Neoprenstreifen |  |  |  |
| - SOTTOSERVIZI PRESENTI AL MOMENTO DELLA CONSEGNA |  |  |  |  |  | - VERLEGTE LEITUNGEN ZUM ZEITPUNKT DER ABNAHME |  |  |  |
| Lungo il lato di valle sono presenti 2 tritubi ø 50 annegati nel cordolo di valle Appeso sotto il cordolo di valle è presente una tubazione del gas ø 250 |  |  |  |  |  | Auf der Talseite sind im Randbalken 2 Rohre ø 50 einbetoniert Unter dem talseitigen Randbalken ist eine Gasleitung ø 250 aufgehängt |  |  |  |
| - TIPOLOGIA INTERVENTO (indicare con una o più x) |  |  |  |  |  | - DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN (Zutreffendes ankreuzen) |  |  |  |
| - Nuovo impalcato |  |  |  |  |  | - Neues Tragwerk |  |  |  |
| - Nuovo spalle |  |  |  |  |  | - Neue Widerlager |  |  |  |
| - Risanamento impalcato esistente |  |  |  |  |  | - Sanierung des bestehenden Tragwerks |  |  |  |
| - Risanamento spalle esistenti |  |  |  |  |  | - Sanierung der bestehenden Widerlager |  |  |  |
| Descrizione schematica intervento: |  |  |  |  |  | Schematische Beschreibung der Arbeiten: |  |  |  |
| Demolizione dell’impalcato esistente e posa nuovo impalcato costituito da solettone con travetti in c.a.p. e getto integrativo. Le spalle sono state idrodemolite e ripristinate con betoncino ed allargate lato monte mediante nuove spalle cucite alle esistenti e fondati su micropali. …….. Costi della sicurezza (stato finale):………………………..…+iva Importo complessivo dei lavori (stato finale):……………….+iva |  |  |  |  |  | Abbruch des bestehenden Tragwerks und Errichtung eines neuen Tragwerks aus vorgefertigten Spannbetonträgern und Platte aus Ortbeton Wiederlager: Hydroabbruch und Wiederherstellung mit Sanierungsmörtel, bergseitige Verbreiterung der Widerlager, Gründung auf Mikropfählen …….. Kosten für die Sicherheitsmassnahmen (Endabrechnung):……+MWS Gesamtbetrag der Arbeiten (Endabrechnung):……………….. +MWS |  |  |  |
| Descrizione schematica precedenti interventi: |  |  |  |  |  | Schematische Beschreibung der früheren Arbeiten: |  |  |  |
| Negli anni ’80 l’impalcato e le spalle sono state allargate di ca. 1m e sono state posate nuove barriere su entrambi i lati… Nel 1998 e nel 2001 sosno state eseguite deue verifiche statiche…… …… Documentazione originale non disponibile/disponibile presso …….. |  |  |  |  |  | In den ’80 Jahren sind die Widerlager um ca. 1m verbreitert und auf beiden Seiten neue Leitplanken errichtet worden 1998 und 2001 wurden 2 statische Überprüfungen durchgeführt Originale Planungsunterlagen nicht verfügbar bzw. verfügbar bei……….. |  |  |  |
| - FIGURE PROFESSIONALI |  |  |  |  |  | - VERANTWORTLICHE PERSONEN |  |  |  |
| Responsabile di progetto: |  |  | xx Ing. xx |  |  |  | Projektsteuerer: |  |  |
| Progettista: |  |  | xx Ing. xx |  |  |  | Planer: |  |  |
| Direttore dei lavori: |  |  | xx Ing. xx |  |  |  | Bauleiter: |  |  |
| Coordinatore sicurezza: |  |  | xx Ing. xx |  |  |  | Sicherheitskoordinator: |  |  |
| Collaudatore statico: |  |  | xx Ing. xx |  |  |  | Abnahmeprüfer für die Statik: |  |  |
| Collaudatore tecnico amm.: |  |  | xx Ing. xx (o non previsto) |  |  |  | Abnahmeprüfer.: |  |  |
| Ditta esecutrice: |  |  | xxx s.r.l. di Verona |  |  |  | Baufirma: |  |  |
| Capocantiere ditta: |  |  | Sig. xx yy |  |  |  | Baustellenleiter: |  |  |
| - CARATTERISTICHE STATICHE |  |  |  |  |  | - STATISCHE BEMESSUNG |  |  |  |
| Viabilità: |  |  | 1° cat |  |  |  | Tragfähigkeit: |  |  |
| Normativa di calcolo |  |  | D.M. LL.PP. 04/05/1990 |  |  |  | Gesetzliche Norm: |  |  |
| Carico massimo per asse: |  |  | 20 t/asse |  |  |  | Max. Achslast: |  |  |
| Vita utile di progetto: |  |  | 50 anni |  |  |  | Geplante Nutzungsdauer: |  |  |
| Categoria sismica: |  |  | zona 4 |  |  |  | Erdbebeneinstufung: |  |  |
| Portata: tabella di transitabilità: Proposta dal progettista e confermata dal collaudatore |  |  |  |  |  | Tragfähigkeit: Befahrbarkeitstabelle: Proposta dal progettista e confermata dal collaudatore |  |  |  |
| - PROVVEDIMENTI DI 1°EMERGENZA |  |  |  |  |  | - MAßNAHMEN IN NOTFÄLLEN |  |  |  |
| Emergenza Nr.1: |  |  |  |  |  | Notfall Nr. 1: |  |  |  |
| Innalzamento preoccupante livello alveo: Quota massima pelo libero fino a -0.5m dall’intradosso - realizzazione senso unico alternato in asse ponte e posa di opportuna segnaletica (con semaforo in caso di scarsa visibilità) Quota massima pelo libero fino a -0.1m dall’intradosso - chiusura completa ponte con possibilità di by-pass con altre strade (descrizione schematica alternative) |  |  |  |  |  | Hochwasser: Wasserspiegel bis zu –0,5m unter der Tragwerksunterkante - Einrichtung eines abwechselnden Einbahnverkehrs in Fahrbahnmitte mit der entsprechenden Beschilderung (Ampel bei ungenügender Sicht) Wasserspiegel bis zu –0,1m unter der Tragwerksunterkante - vollständige Sperrung und Umleitung des Verkehrs (schematische Beschreibung der Ausweichroute) |  |  |  |
| Emergenza Nr.2: |  |  |  |  |  | Notfall Nr. 2: |  |  |  |
| Preoccupanti danni zona appoggi, scalzamenti, rottura di travi centrali: - Chiusura completa ponte con possibilità di by-pass con altre strade (descrizione schematica alternative) - Chiusura completa ponte con possibilità di agevole posa di ponte bailay, di luce appoggio-appoggio pari a …m |  |  |  |  |  | Besorgniserregende Schäden an den Brückenlagern, Erosion der Fundamente, Bruch von Hauptträgern: - vollständige Sperrung und Umleitung des Verkehrs (schematische Beschreibung der Ausweichroute) - vollständige Sperrung und Errichtung einer Bailey Brücke mit einer Stützweite von ...........m |  |  |  |
| Emergenza Nr.3: |  |  |  |  |  | Notfall Nr. 3: |  |  |  |
| Preoccupanti danni 2 travi laterali o fasce laterali: - Realizzazione senso unico alternato in asse ponte e posa di opportuna segnaletica (con semaforo in caso di scarsa visibilità) - Posa di segnale stradale “di stanziamento per tutti i veicoli di (luce del ponte) |  |  |  |  |  | Besorgniserregende Schäden an 2 Randträgern: - Einrichtung eines abwechselnden Einbahnverkehrs in Fahrbahnmitte mit der entsprechenden Beschilderung (Ampel bei ungenügender Sicht) - Verkehrszeichen “Abstand zwischen 2 Fahrzeugen (= Stützweite der Brücke)“ |  |  |  |
| Emergenza Nr.4: |  |  |  |  |  | Notfall Nr. 4: |  |  |  |
| …………………. |  |  |  |  |  | …………………. |  |  |  |